课 程 实 验 报 告

课程名称：    计算机系统基础实验

专业班级：

学    号：

姓    名：

指导教师：      李海波

实验时段： 2023年9月27日~11月15日

实验地点：     东九楼A310

原创性声明

本人郑重声明：本报告的内容由本人独立完成，有关观点、方法、数据和文献等的引用已经在文中指出。除文中已经注明引用的内容外，本报告不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品或成果，不存在剽窃、抄袭行为。

特此声明！

学生签名：

报告日期：

实验报告成绩评定：

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验完成质量（70%），报告撰写质量（30%），每次满分20分。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（100分） |  |  |  |  |  |  |

备注：实验完成质量从实验目的达成程度，设计方案、实验方法步骤、实验记录与结果分析论述清楚等方面评价；报告撰写质量从撰写规范、完整、通顺、详实等方面评价。

指导教师签字：

日期：

目录

1 汇编语言编程基础（这之后内容只参考写法与格式，内容可改）	3

1.1 实验内容	3

1.2 任务1.1实验过程       （这里展示“验证性、研究性”任务的写法）	3

1.2.1 实验方法说明   （描述你认为需要注意的关键做法和环节）	3

1.2.2 实验记录与分析  （记录你认为不应缺少的信息，重要现象及其分析）	3

1.3 任务1.2的实验过程     （这里展示“设计型”任务的写法）	4

1.3.1 设计思想及存储单元分配   （描述算法、程序框架、功能模块、接口等）	4

1.3.2 流程图（后续类似的设计任务可以不用画流程图）	4

1.3.3 实验步骤说明	5

1.3.4 实验记录与分析	6

1.4 小结	7

2 程序优化	7

2.1 实验内容	7

2.2 任务3.1实验过程（设计型、综合性任务）	7

。。。。。。。。	7

3 二进制炸弹破解	8

3.1 实验内容	8

3.2 任务4.1实验过程（研究型任务）	8

。。。。。。。。	8

4 模块化程序设计	8

4.1 实验内容	8

4.2 任务2.1实验过程     （设计型、综合型任务）	8

4.2.1 实验方法说明	8

4.2.2 实验记录与分析	8

4.3 小结	8

5 中断处理	8

5.1 实验内容	8

5.2 任务5.1实验过程 （研究性任务）	8

。。。。。。。。	8

6 Linux和鲲鹏环境编程	9

6.1 实验内容	9

6.2 任务5.1实验过程 （研究性任务）	9

。。。。。。。。	9

参考文献	10

汇编语言编程基础

实验内容

本次实验的主要目的与要求有以下几点，所有的任务都会围绕这几点进行，希望大家事后检查自己是否达到这些目的与要求。

- 掌握汇编源程序编辑工具、汇编程序、连接程序、调试工具的使用；

- 理解数、符号、寻址方式等在计算机内的表现形式；

- 理解指令执行与标志位改变之间的关系；

- 熟悉分支、循环程序的结构及控制方法，掌握分支、循环程序的调试方法；

- 加深对转移指令及一些常用的汇编指令的理解。

任务1.1实验过程

实验记录与分析

(1)理论结果：

标志位AH=0xa03，SF=0，OF=1，CF=1，ZF=0

标志位AH=0x203，SF=0，OF=0，CF=1，ZF=0

标志位AH=0x206，SF=0，OF=0，CF=0，ZF=0

（2）观测结果：

如图所示，理论结果与实验观测结果一致。

A、B为有符号数与无符号数时的标志位特征分别如下两图所示。

有符号

无符号

任务1.2的实验过程

实验记录与分析

“mov  $10, %ecx”和“mov  $1, %eax”之前的EBX, EBP, ESI, EDI 中保存的结果如下图所示。

执行“mov  $10, %ecx”前寄存器状态

执行“mov  $1, %eax”前寄存器状态

程序执行到退出之前数据段开始40个字节的内容如下图所示：

40个字节的内容

可以看到，程序执行结果与设想结果基本一致。

任务1.3的实验过程

- 1.4.1 采用变址寻址方式的代码

.section .data

buf1: .byte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

buf2: .fill 10, 1, 0

buf3: .fill 10, 1, 0

buf4: .fill 10, 1, 0

.section .text

.global  _start

_start:

mov  $buf1, %esi

mov  $10, %ecx

lopa:  mov  (%esi), %al

mov  %al, 10(%esi)

inc  %al

mov  %al, 20(%esi)

add  $3,  %al

mov  %al, 30(%esi)

inc  %esi

dec  %ecx

jnz  lopa

mov  $1, %eax

movl $0, %ebx

int  $0x80

- 1.4.2 观测结果

寻址方式改变后的40个存储单元中的内容

- 1.4.3 反汇编起始位置与效果

在观察连续存放的二进制串在反汇编成汇编语言语句时，从不同字节位置开始反汇编会得到不同结果，因为指令解析是从指令指针所指向的地址开始的。

任务1.4的实验过程

- 1.5.1 设计思想及存储单元分配

          - 存储单元分配

状态信息存储数组：sdmid

LOWF、MIDF、HIGHF存储区：各使用 40 个字节存储空间,最后以 0 作结；

          - 寄存器分配

EDI、EBX、EDX：用于存放三个存储区的初始地址。

ESI：用于存放sdmid数组的起始地址。

EAX：临时寄存器。

ECX：计数寄存器，用来遍历simid数组中的元素。

- 1.5.2 程序框架与程序源代码

程序框架

.section .data

LOWF:   .fill 10,4,0       # 存储低于100的数据

MIDF:   .fill 10,4,0         # 存储等于100的数据

HIGHF:  .fill 10,4,0        # 存储高于100的数据

sdmid:  .long 256809, -1023, 1065

.long 6786, 67, 87

.long 2000, 2800, 100

.section .text

.global _start

_start:

mov $3, %ecx        # 设置组数，这里假设有10组数据

lea sdmid, %esi      # 加载数据的地址

mov $LOWF, %edi      # 设置初始的存储区

mov $MIDF, %ebx

mov $HIGHF, %edx

process_data:

movl 0(%esi), %eax   # 加载a的值到寄存器

# 计算f = (5a + b - c + 100) / 128

imull $5, %eax       # 5a

addl 4(%esi), %eax      # 5a + b

subl 8(%esi), %eax      # 5a + b - c

addl $100, %eax      # 5a + b - c + 100

sarl $7, %eax        # (5a + b - c + 100) / 128       0x804916c

# 判断f的值，根据条件复制到不同的存储区

cmp $100, %eax

jl copy_to_LOWF

je copy_to_MIDF

jg copy_to_HIGHF

copy_to_LOWF:

movl 0(%esi), %eax

add %eax, (%edi)

movl 4(%esi), %eax

add %eax, 4(%edi)

movl 8(%esi), %eax

add %eax, 8(%edi)

add $12, %edi

jmp end_of_loop

copy_to_MIDF:

movl 0(%esi), %eax

add %eax, (%ebx)

movl 4(%esi), %eax

add %eax, 4(%ebx)

movl 8(%esi), %eax

add %eax, 8(%ebx)

add $12, %ebx

jmp end_of_loop

copy_to_HIGHF:

movl 0(%esi), %eax

add %eax, (%edx)

movl 4(%esi), %eax

add %eax, 4(%edx)

movl 8(%esi), %eax

add %eax, 8(%edx)

add $12, %edx

jmp end_of_loop

end_of_loop:

add $12, %esi        # 移动到下一组数据

dec %ecx             # 减小循环计数器

jnz process_data     # 继续处理下一组数据

# 退出程序

mov $1, %eax

int $0x80

- 1.5.3 实验记录与分析

如下图所示，状态信息存储数组中存储信息如下。预测，会有两组数据存储在MIDF区，一组数据存储在HIGHF区域。

Simid数组预存信息

如下图所示，实验观测结果与理论预测结果相符。

各个存储区存储状态信息的状态

- 1.6 小结

通过实验一的四个任务，我了解了 C 语言与汇编语言的联系。我还掌握了 Linux 操作系统的部分基础指令，以及寄存器间接寻址与变址寻址的转换。实验让我充分熟悉汇编源程序的组成以及各个指令的使用，学会使用汇编语言实现存储空间的分配，函数的调用以及分支、循环的使用。

程序优化

实验内容

- 了解程序计时的方法以及运行环境对程序执行情况的影响。

- 深刻理解 CPU 执行指令的过程，不同特点的编程技巧和指令序列组合对程序长度及执行效率的影响，掌握代码优化的基本方法。

任务2.1实验过程

优化工作：包括代码长度的优化和执行效率的优化等等（本次以执行效率/性能的优化为主）。

优化环节：

（1）指令层面：用等价语句改变相关操作，对循环语句中的代码长度进行变；

（2）运行环境层面：

软件环境：分别在 VS2019 下的调试环境和非调试环境运行；

硬件环境：分别在 Core i5-8250U 环境下和 AMD Ryzen R5 2500U 环境下运行。

实验记录与分析

指令层面：

（1）由于统计的时间在一定范围内波动，故采用测量 5 次取平均的方式进行时间测试。发现，使用 16 位寄存器时程序运行时间比 32 位寄存器时要长，运行效率不如 32 位寄存器。分析可知，直接使用 32 位寄存器时计算机 CPU 中无需进行多余的操作，而使用 16 位时，则需进行如扩展等的操作造成时间的浪费。并且，32 位寄存器能够存储更多的数据，故使用 32 位寄存器即可。

使用 32 位寄存器与 16 位寄存器的差别

（2）使用更加高效的指令，如将乘法指令转换为移位指令。

由于程序未使用多层循环，因此没有在循环语句上进行更多改动。

运行环境层面：

（1）软件环境。

在上述优化的基础上，在 VS2019 下的调试环境和非调试环境运行进行对比。

左图为调试环境，右图为非调试环境

发现，在调试环境和非调试环境下运行程序时间接近。故优化程度不大，但通过多次运行可以发现，非调试环境下的运行时间比较稳定，且都保持在 300ms 左右；而调试环境下的运行时间波动幅度较大。

（2）硬件环境。

在上述优化基础上，分别在 Core i5-8250U 环境下和 AMD Ryzen R5 2500U 环境下运行对比。

左图为 Core i5-8250U，右图为AMD Ryzen R5 2500U

测试结果分析得知，硬件环境对程序运行效率影响很大。故在测试程序运行时，要考虑多个环境中的运行效率，尽可能提升用户体验舒适度。

小结

主要收获

我深入了解到了堆栈传参的用途以及实现方法，并且还对 C 语言和汇编语言的类比有了更为深入的了解。在第一次实验中，采取的是寄存器存储流程值，因而会导致寄存器使用的麻烦，如不够用、使用时修改数值的情况时有发生，而采用函数构建与堆栈法保护寄存器时则不会出现上述情况，大大减轻的记忆难度和编程难度。

而在程序优化环节，则主要考虑在指令层面进行优化。首先对寄存器的运用进行比对，发现 32 位寄存器优于 16 位寄存器，这与 CPU 的寄存器为 32 位有关，故在后续程序设计时，使用 32 位寄存器较优。而在指令删改过程中，发现指令的删减与选取能够提升不少运行效率，尤其是选取高效的指令与删减无效的指令。在往后的程序设计中，要更加灵活地采用多种优化方法。

总的来说，通过此次实验，让我了解到对程序的优化，不仅要考虑程序的算法实现层面，指令层面的优化也不可忽视。在超量运算过程中，这些不注意的指令层面可能会造成许多资源的浪费。另外，不同的 CPU 的运算效率不同，在生产程序时也应考虑在不同 CPU 环境下的运行效率差异。从而扩大用户面，提高用户体验舒适度。

二进制炸弹破解

实验内容

实验概述

实验目的：

1. 熟悉动态与静态反汇编工具；

2. 熟悉程序的机器级表示，掌握逆向工程的原理与技能；

3. 完成执行程序的调试，提升对计算机系统的理解与分析能力。

实验要求：

1. 熟练使用 gdb 调试器和 objdump；

2. 单步跟踪调试每一阶段的机器代码；

3. 理解汇编语言代码的行为或作用；

4. “推断”拆除炸弹所需的目标字符串。

5. 在各阶段的开始代码前和引爆炸弹函数前设置断点，便于调试。

实验安排：

1. 实验语言：C语言， AT&T汇编语言

2. 实验环境：32位Linux

主要内容：

一个“Binary Bombs”（二进制炸弹，简称炸弹）是一个 Linux 可执行 C 程序，包含phase1~phase6 共6个阶段。

炸弹运行各阶段要求输入一个字符串，若输入符合程序预期，该阶段炸弹被 “拆除”，否则“爆炸” 。

每个炸弹阶段考察机器级语言程序不同方面，难度递增阶段 1：字符串比较

阶段 2：循环

阶段 3：条件/分支：含 switch 语句阶段 4：递归调用和栈

阶段 5：指针

阶段 6：链表/指针/结构

隐藏阶段，第 4 阶段之后附加特定字符串后出现

任务3.1实验过程

- 3.2.1 阶段1字符串比较

任务描述：输入一个字符串，并对字符串进行比较，若为正确的字符串则进入下一阶段，若字符串错误则炸弹爆炸。

实验设计：采用 objdump 指令对 bomb 可执行文件进行反汇编，静态查找关键信息，采用 gdb 指令查找存储单元的字符串信息。

实验过程及结果：

（1）：对 bomb 可执行文件进行 objdump 指令产生反汇编文本信息；

（2）：查看反汇编中函数调用过程前后的关键信息，在 phase_1 函数内，出现“string_not_equal”函数的调用，且调用前传递两个参数，如图 3.1 所示。

图 3.1  调用string_not_equal 函数前的准备阶段

发现第一个入栈的参数为一个立即数，推测为密码存储单元，而后续入栈的参数为在 main 函数里进入 phase_1 函数准备阶段的参数， 且前面紧跟着 read_line 函数，显而易见的是文本内容的存储单元首地址。

（3）：使用 gdb 指令，查找 0x56558144 存放的字符串数据，得到如图 3.2 所示的结果。

图3.2

- 3.2.2 阶段2 循环

任务描述：输入一串密码，若正确，则进入下一阶段；若错误，则炸弹爆炸。

实验设计：采用 objdump 指令对 bomb 可执行文件进行反汇编，静态查找关键信息。

实验过程及结果：

（1）：对 bomb 可执行文件进行 objdump 指令产生反汇编文本信息；

（2）：查看反汇编中函数调用过程前后的关键信息，在 phase_2 函数内，出现“read_six_numbers”函数的调用，可知要输入 6 个数字的密码，设为x1, x2, x3, x4, x5, x6。

（3）： 根据图 3.3 所示信息，可以得知正确的密码中 4(%esp)=0，8（%esp）

=1，故后续 lea 0x4(%esp),%ebx 中，为对输入数字的判断，即 x1=0，x2=1。

图 3.3

（4）： 由图3.4，根据循环体内的信息，可知 x1 + x2 = x3 。由此可推测是一个Fibonacci sequence。则有：x1 = 0，x2 = 1, x3 = 1, x4 = 2, x5 = 3, x6 = 5。

图 3.4

- 3.2.3 阶段3 条件/分支

任务描述：输入一串密码，若正确，则进入下一阶段；若错误，则炸弹爆炸。

实验设计：采用 objdump 指令对 bomb 可执行文件进行反汇编，静态查找关键信息，采用 gdb 指令查找存储单元的字符串信息。

实验过程及结果：

（1）：对 bomb 可执行文件进行 objdump 指令产生反汇编文本信息；

（2）：查看反汇编中函数调用过程前后的关键信息，在 phase_3 函数内，出现“ scanf ”函数的调用，如图 3.5 所示，其中通过 gdb 查找存储单元 0x565581a2 的信息，为“%d %c %d”，可知要输入 2 个整型数字与 1 个字符。

图 3.5

（3）： 对两个数和一个字符进行判断，通过多种比较逐一确定它们的内容。如图 3.6 所示，若第一个数大于7就会跳转到炸弹爆炸处，所以第一个数小于等于7。

图 3.6

（4）：选取第一个数为 1，经调试发现程序经 switch 语句跳转到如图 3.7所示所在代码段。结合最后图 3.8 所示的返回语句，可推断出1 p 996是一组密码。

图 3.7

图 3.8

- 3.2.4 阶段4 递归调用和栈

任务描述：输入一串密码，若正确，则进入下一阶段；若错误，则炸弹爆炸。

实验设计：采用 objdump 指令对 bomb 可执行文件进行反汇编，静态查找关键信息。

实验过程及结果：

（1）：对 bomb 可执行文件进行 objdump 指令产生反汇编文本信息；

（2）：查看反汇编中函数调用过程前后的关键信息，在 phase_4 函数内，出现 scanf 函数，通过 gdb 查找存储单元信息，为“%d %d”，可知要输入 2 个整型数字，设为x1, x2。

（3）：如图 3.9 所示，x1 必须小于等于 14。

图 3.9

进入函数 func4 前的准备阶段传参，如图 3.10 所示，为x1，0，14。

图 3.10

（4）：观察如图 3.11 所示的信息，可以发现返回参数 eax 与 37 进行比较，且 x2 也与 37 进行比较，当返回值 eax 和 x2 不为 37 时，炸弹爆炸。故 x2==37，func4（x1，0，14）==37。

图 3.11 传回参数的比较

（5）：进入 func4 函数体观察，它的功能中包含二分查找思想。根据最后多次尝试的结果得出当 x1 = 10 时满足输出结果，所以最终x1 = 10, x2 = 37。

- 3.2.5 阶段5 指针

任务描述：输入一串密码，若正确，则进入下一阶段；若错误，则炸弹爆炸。

实验设计：采用 objdump 指令对 bomb 可执行文件进行反汇编，静态查找关键信息，采用 gdb 指令查找存储单元的信息。

实验过程及结果：

（1）：对 bomb 可执行文件进行 objdump 指令产生反汇编文本信息；

（2）：查看反汇编中函数调用过程前后的关键信息，在 phase_5 函数内，出现 “ string_length ” 函数，可知要输入一个字符串。

（3）：由图 3.12 知，字符串的长度为 6。字符串中的每一个字符转化为整型数字，最终作为变址指针指向内存中的数据。由图 2.12 知，6次指针所指内存中的数相加所得和为48。

图 3.12

（4）：由图 3.13 可知指针所指向内存内容。可以得出121212是一个答案，即 (0x02 + 0x0a) * 0x3 = 0x30。

图 3.13 存储单元内容

- 3.2.6 阶段6 链表/指针/结构

任务描述：输入一串密码，若正确，则进入下一阶段；若错误，则炸弹爆炸。

实验设计：采用 objdump 指令对 bomb 可执行文件进行反汇编，静态查找关键信息，采用 gdb 指令查找存储单元的信息。

实验过程及结果：

（1）：对 bomb 可执行文件进行 objdump 指令产生反汇编文本信息；

（2）：查看反汇编中函数调用过程前后的关键信息，在 phase_6 函数内，出现 “ read_six_numbers ” 函数，可知要输入6个数字，设为x1, x2, x3, x4, x5, x6。

（3）：如图 3.14 所示，6个数为无符号数。该段代码代表有两层循环，外层循环用来判断每个数是否都小于等于6，大于6则炸弹爆炸；内层循环（红色方框标注）判断6个数是否相同，若存在则炸弹爆炸。

图 3.14

（4）：根据后续代码推断出存在不连续的多个数据块，推测是链表。链表的首地址为 0x5655b0d8，使用 gdb 指令，查看链表存储单元内容，包含 3 个元素，最后一个元素为指向下一结构体的指针，如图 3.15 所示。

图 3.15

（5）：后续程序对保存的地址进行处理，实现链表的重排，使链表升序排列。则最后不难得出密码为5、6、3、1、4、2.。如图 3.16 所示。

图 3.16

- 3.2.7 阶段7 隐藏阶段

实验分析：这里重点分析后面的二叉链表结构，隐藏阶段需要在第四个阶段输入密码后，再输入字符串“DrEvil”才会触发隐藏阶段。由 图3.17 所示的反汇编代码，这里进行了一个二叉搜索树中的查找操作。经 gdb 指令查看相关存储单元中的内容，最终可以确定该二叉排序树为{38，8，50，6，22，45，109，1，7，20，36，40，47，99，1001}。而程序要求必须查找二叉排序树最右分支端点才不会使炸弹爆炸，故隐藏阶段的密码即为二叉排序树中的最大数，即1001。

图 3.17

图 3.18 通关图

模块化程序设计

实验目的与要求

- 掌握子程序设计的方法与技巧，熟悉子程序的参数传递方法和调用原理；

- 掌握模块化程序的设计方法;

- 掌握汇编语言程序与C语言程序混合编程的方法；

- 理解模块之间的信息传递与组装的基本方法；

任务4.1实验过程

实验方法说明

- 1. 在对实验1.4进行改进的基础上，进行程序调整以满足首要条件：首先，提醒用户输入其用户名（将用户名定义为个人姓名的拼音）和密码。若输入不正确，显示错误信息并要求用户重新输入，最多允许三次错误机会。当用户三次都未正确输入时，程序将退出。如果用户名和密码均正确，则继续进行后续处理。

2. 在MIDF中实现R键继续Q键返回

3. 在 x86 汇编语言中，信息在主程序与子程序之间的传递主要通过寄存器和内存完成。

参数和返回值的传递方式包括寄存器传递和堆栈传递。在调用子程序之前，主程序将参数存储在不同的寄存器中，如 eax、ebx、ecx、edx 等。子程序通过读取这些寄存器中的值来获取参数。返回值通常被保存在 eax 寄存器中，以便供主程序读取。

此外，参数也可以通过堆栈传递。主程序将参数推入堆栈，而子程序则从堆栈中弹出这些参数。类似地，返回值也可以通过堆栈传递，并被放置在堆栈的顶端。

关于返回地址，在调用子程序时，主程序的下一条指令地址（即返回地址）被推入堆栈，以确保子程序执行完毕后能够正确返回到主程序的位置。ret 指令会弹出并跳转到这个返回地址。

至于局部变量，通常它们会被存储在堆栈空间。在子程序调用时，会在堆栈上为局部变量分配空间。这些局部变量的地址通常是相对于当前堆栈帧的偏移量。通过这些调整，实现了相同的功能，但采用了一种不同的表达方式。

4. 研究在模块之间实现参数传递的方式时，我们在处理汇编和C语言时可以采用如下技巧：

全局符号的定义和使用：我们可以在整个程序范围内使用全局符号，使其在不同模块中可见。在先前的代码片段中，像LOWF、MIDF、HIGHF这样的全局变量可以在不同的模块中引用，因为它们在整个程序中都是可见的。

外部符号的引用：当一个模块需要调用另一个模块中定义的全局变量或函数时，可以通过引用外部符号来实现。在当前任务的代码中，C语言程序通过声明extern void calculateF(int a, int b, int c, int *result) {}和extern void copyData(int *source, int *destination, int size) {}，以引用包含在汇编代码中的子程序。

确保符号名和类型的一致性：在引用时，必须确保符号名和类型是一致的。如果存在不一致的符号名或类型，可能会导致链接错误或者运行时错误的发生。

在实际操作中，必须确保模块间接口的一致性，以确保参数传递和函数调用的正确性。在链接阶段，链接器将这些模块合并为一个可执行文件。一旦发现符号名或类型不匹配，链接阶段可能会失败。因此，确保在链接阶段一切一致性都得到了维护是非常重要的。

实验记录与分析

完成准备工作构建程序后，运行程序后得到如图4.1所示的结果。

图 4.1 运行成功截图

小结

此次实验完成的任务整体围绕模块编程展开。通过对多模块的编程实验，主要掌握汇编语言多模块与混合编程的设计思想，以及模块联系、调用的具体实现。

任务 4.1 中，主要掌握了多模块编程思想，其次则是掌握了对函数调用和宏指令调用的设计与使用。将主流程与子程序设计分别放置在两个不同的模块中，可以使模块信息传递具有条理性，不至于多模块处理混乱。在多模块编程中，主要思想则是主模块简单化，子模块为主模块提供辅助函数支撑。另外，在进行模块间联立时，函数的调用规范也不容小觑。在主流程中调用函数可使用 call 指令与 invoke 指令，且使用堆栈法传参与保护现场可以极大程度减少记忆与编程压力。在对 invoke 指令进行反汇编时，发现其为 call 指令的延伸，即包含 call 指令以及进栈，退栈操作。所以，在单独进行 call 指令操作时，要注意退栈处理以避免多次调用栈溢出。

同时，call 指令的执行包含 2 个过程，即跳转至存储函数内存读取函数指向数据段，再由读取到的内存地址跳转至子程序定义数据段的位置。此过程中，函数集合内存起到了中间过渡的作用，这也是模块间能够联立的重要原因之一。对 ret 进行反汇编发现，如果存在传参，则在 ret 指令时会进行 leave 指令操作，其作用为将 ESP 返回至 EBP 指向位置，并赋值 EBP 前存放值，进行 EBP， ESP 归位操作，进而返回 EIP，回到主流程断点位置。在进行外部符号使用时，仅仅传递变量地址值，在不同的子模块中的使用则取决于外部符号说明时的类型，但不允许变量名称存在差异。

另外，宏指令的调用相比与函数调用更为简单，在反汇编时会自动进行语句扩展，并将对应参数直接代入其中，不需要进行语句跳转等操作。但需注意的是，宏指令便于处理简单频繁语句列，而对于某功能的定义则使用函数定义最佳，原因则是使用函数定义更符合编程思想，在进行管理时也更为方便。

实验发现，在不同语言模块进行多模块联立时，外部符号的传递仅仅是传递变量地址值，故其类型根据外部符号说明的类型为准。在进行结构数组联立时，则只需保证结构定义的字节段相同即可，在反汇编时会进行对应地址处理，从而访问所需元素。而 C 语言模块调用汇编模块函数时则与汇编语言调用子模块函数无异。

中断处理

实验内容

- 5.1.1 实验目的与要求

# （1）通过观察与验证，理解中断矢量表的概念；

# （2）熟悉I/O访问，BIOS功能调用方法；

# （3）掌握实方式下中断处理程序的编制与调试方法；

# （4）进一步熟悉内存的一些基本操纵技术；

- 5.1.2 实验内容

# 在DOSBox环境中实现时分秒信息在窗口指定位置的显示。其中，指定位置信息来源于程序中定义的变量的内容；所实现的程序运行后需要驻留退出。

# 要求能在TD下观察中断矢量表、观察已有的某个中断处理程序的代码、读取CMOS中某个单元内容；能通过某种方式在TD下调试中断处理程序。

任务5.1实验过程

- 5.2.1 设计思想与存储单元分配

任务 5.1 要求在 DOSBox 环境下实现时分秒信息在窗口指定位置的显示，且实现的程序首次安装完成后需驻留，并避免重复安装。故设计思路分为两大部分：主流程处理程序设计与中断处理程序设计。

主流程处理程序包含 3 个环节：判断是否重复安装中断处理程序，安装中断处理程序，驻留退出。

（1）判断是否重复安装中断处理程序环节：由于第一次程序驻留后无法直接访问驻留内存位置，进而难以获取驻留在内存中的数据。故采用设置标记特征的办法，在数据段末、中断处理程序段前存储 DW 类型标记符号‘#’。在主流程处理程序中，当读取中断信息时，将中断程序地址值减 2 即为标记符号存储内存处，只需判断是否为‘#’则可避免重复安装中断处理程序。即，若为首次安装，则旧中断地址处前 2 个字节的标记不为‘#’，则进行后续安装环节；若为二次及以上安装，则始终为首次安装地址，地址处且前 2 个字节标记‘#’驻留不会消失，从而判断已经首次安装，跳过安装环节。在主程序中加入显示信息 T，若进入安装环节，则显示 T。

（2）安装中断处理程序环节：使用 INT 21H 功能，使用 25H 调用号，将 8 号时钟中断替换为自己编写的新的 08 中断处理程序。

（3）驻留退出环节：使用 INT 21H 功能，使用 31H 调用号，将主流程处理程序外的程序段驻留，即驻留中断处理程序所需的所有信息。退出主流程处理程序。

中断处理程序设计包含 3 个环节：执行原中断程序，获取时间信息，显示。

（1）执行原中断程序环节：在首次安装中断处理程序时，已将原中断处理程序地址保存至内存单元 OLD_INT 中，故将标志寄存器保护后，直接使用 CALL 指令调用原中断处理程序。由于该内存单元在主流程中已驻留，故无需担心被清除。通过原中断执行次数来实现计数，当原时钟中断执行 18 次后进入后续获取时间及显示环节。

（2）获取时间信息环节：首先重置计数器，再开中断，保护现场。调用读取时间子程序 GET_TIME，使用端口号 70H，设定访问单元，再读取相应时间，并进行 BCD 码的转换。获取的时间信息分别存储到对应的内存单元。

（3）显示环节：使用 INT 10H，首先获取原光标位置，存储到对应内存单元。再设置显示光标的位置参数，显示存储时间信息的内存单元。显示结束后，还原光标。现场退栈，退出中断处理程序。

- 5.2.2 实验步骤

          - 编写程序，调试通过后运行，在指定位置正确显示时间信息。

          - 运行其他程序，查看中断程序是否驻留正常。

          - 在 TD 下，再次运行该程序，查看是否重复安装中断程序。

          - 在 TD 下观察中断矢量表，观察某个中断处理程序代码。

          - 在 TD 下调试中断处理程序。

- 5.2.2 实验记录与分析

1.运行程序，首先进行安装中断处理程序，观察结果；运行其他程序，观察结果；再次运行安装程序，观察结果。观察结果如图 5.1 所示。发现，程序运行成功，当第二次及多次运行程序时，未输出安装检验显示 T，表明设置标记特征能够达到避免多次重复安装的目的。

图 5.1

2.观察中断矢量表，在内存单元 0000:0020H 处，储存此次实验变化矢量信息。首次运行安装程序前的该地址内存如图 5.2(a)所示，运行后的该地址内存如图 5.2(b)所示。

图 5.2（a）                                图 5.2（b）

3. 查询第 2 次运行后的中断矢量表查询 08 中断号信息，访问中断处理程序，如图 5.3 所示。

图 5.3 查询中断矢量表访问中断处理程序

表明，该内存信息已驻留成功。且 8 号中断处理程序已替换为该实验的中断处理程序。通过该中断地址，可访问该中断处理程序。

Linux和鲲鹏环境编程

实验内容

- 6.1.1 实验目的

          - 了解ARM + Linux环境下程序设计的特点及配套的开发工具。

          - 并理解80X86和ARM下，不同的“指令集体系结构”的基本特点。

- 6.1.2 实验需要编译执行的程序

（1）“ARM虚拟环境安装说明”文档中“1.4.1”的程序（一个显示Hello World!的汇编语言程序）；

（2）“ARM虚拟环境安装说明”文档中“2.2.1”（一个测试内存拷贝函数的执行时间的C语言与汇编语言混合编程的程序）和“2.2.3”（对前面“2.2.1”程序的优化）的程序。

任务6.1实验过程

1.按照教程安装ARM虚拟环境.

2.确定程序是否自带gcc、编译调试、gdb等功能。

3.编译并运行图 6.1的程序

图 6.1

4.创建time.c文件  执行 vi time.c 编写 c 语言计时程序。通过clock_gettime 函数来计算时间差，从而得出所求代码的执行时间。如图 6.2 所示。

图 6.2

5. 对上述程序进行优化。优化结果如图 6.3 所示。

图 6.3 优化结果

- 6.3 小结

通过完成实验，我对整个实验总体流程有了更清晰的认识。按照提供的PDF文档配置实验环境并进行编译测试的过程相对来说并不复杂，但在实践中，我发现了一些挑战，这使我更深入地了解了ARM虚拟环境。

首先，我注意到不同的指令集和编程环境与我之前所学的知识有一些差异。这让我意识到在不同的技术领域和平台上，开发和测试的方法可能会有所不同。通过解决这些差异，我不仅仅是在完成实验，更是在拓宽我的技术视野。

在配置环境的过程中，我遇到了一些新的工具和设置，这些工具和设置不仅仅是为了完成实验任务，还有助于我更全面地理解ARM虚拟环境的工作原理。这种深入了解对于未来的项目和学习都将是非常有价值的。

编译测试阶段也为我提供了一个学习的机会。我发现不同的编程语言和编译器可能会在性能和执行方面产生差异，这让我更注重选择适合特定情境的工具和技术。

总的来说，虽然实验总体并不难，但通过完成实验，我获得了更多的实践经验，加深了对ARM虚拟环境的理解，并为未来的技术探索和项目实施打下了坚实的基础。

- 参考文献

[1]袁春风. 计算机系统基础. 北京：机械工业出版社，2023

[2]王元珍，曹忠升，韩宗芬.  80X86 汇编语言程序设计. 武汉：华中科技大学出版社，2005